- ICS号

中国标准文献分类号

团   体   标   准

T/CSAE XX - 2018

汽车动力总成冷却能力环境风洞

试验方法

Automotive Powertrain Cooling Test Method

In Climatic Wind Tunnel

xxxx-xx-xx发布                          xxxx-xx-xx实施

中国汽车工程学会 发布

由中国汽车工程学会发布的本标准，旨在提升产品研发、制造等的水平。标准的采用完全自愿，其对于任何特定用途的可用性和适用性，包括可能的其他风险，由采用者自行负责。

I

目　次

前言	Ⅲ

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3    术语和定义	1

4　环境风洞要求	2

4.1　总则	2

4.2　空气温度	2

4.3　空气湿度	2

4.4　日照强度	2

4.5　车速	2

4.6　风速	2

4.7　边界层	3

5　试验准备	3

5.1　试验车辆	3

5.2　试验仪器	3

5.3　传感器安装	4

5.4　试验车辆安装	4

6　测试流程及试验工况	4

6.1　升温阶段	4

6.2　暖车阶段	4

6.3　试验阶段	4

6.4　放置阶段	6

7　记录	6

8　报告	6

附录A（规范性附录）  试验报告样本	7

附录B（规范性附录）  风洞信息表	9

附录C（规范性附录）  车辆信息表	10

附录D（规范性附录）  测点布置规定	12

附录E（规范性附录）   城市堵车工况车速设置	14

前  言

本标准充分考虑国内汽车使用环境条件及典型驾驶工况，依据国内典型道路工况制定汽车动力总成冷却能力环境风洞试验标准，目的在于确定动力总成冷却系统在高温环境下的温度状态（包括发动机冷却液、机油、变速箱油，发动机进气等）以判断是否符合整车开发目标要求。

本标准由中国汽车工程学会汽车空气动力学分会提出。

本标准由中国汽车工程学会批准。

本标准由中国汽车工程学会归口。

本标准起草单位：中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、上海汽车集团股份有限公司、一汽-大众汽车有限公司、吉利汽车研究院（宁波）有限公司。

本标准主要起草人：朱习加、谯鑫、石锋、路红周、于剑泽、支新亮、龙海生、李国云、石光、孟洁、夏芝安、贺晓娜、严鹏、周健、高达义、段传学。

本标准于2018年12月首次发布。

汽车动力总成冷却能力环境风洞试验方法

1 范围

本标准规定了在环境风洞中进行高温环境下汽车动力总成冷却能力的试验方法；

本标准适用于M1类燃油车。

2 规范性引用文件

下列标准对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本规范，但鼓励根据本规范达成协议的各方研究使用这些文件最新版本的可能性。

GB/T 3730.1-2001 汽车和挂车类型的术语和定义

GB/T 12542-2009 汽车热平衡能力道路试验方法

GB/T 18352.6-2016 轻型汽车污染物排放限值及测量方法

GB/T 12534 汽车道路试验方法通则

QC/T658-2009 汽车空调整车降温性能试验方法

3 术语和定义

3.1 汽车动力总成  automotive powertrain

指汽车上生成动力并将其传递至路面的一系列零部件总成，由发动机、离合器、变速器、万向节、传动轴、主减速器、差速器和驱动轮等构成。

3.2 动力总成冷却系统  powertrain cooling system

包括发动机冷却系统、变速器冷却系统和进气增压冷却系统。

3.3 车辆额定总质量  gross vehicle mass rating（GVMR）

在轮胎接地胎压正常条件下测量出的车辆的运载能力，它是下列质量之和：

——整车整备质量；

——可选配置质量；

——行李架/行李/货物/乘员的质量；

——附件的质量。

4  环境风洞要求

4.1 总则

环境风洞要求是指对风洞内空气温度、空气湿度、日照强度、车速、风速、边界层的要求。其中风洞内的空气温度、空气湿度、日照强度、车速、风速参数必须每年至少标定一次，如有差异，可通过软件修正方式调整。

4.2 空气温度

4.2.1 空气温度也称为干球温度,其控制范围应为20℃至55℃，控制精度为±0.5℃。

4.2.2 在测试过程中，应该持续监测温度并将结果记录在试验报告中（见表A.1）。测量位置应位于风洞喷口出口，使用精密温度探针或RTD（电阻式温度传感器）进行测量。

4.3 空气湿度

4.3.1 空气湿度的控制范围应为5%RH至85%RH，控制精度在±5%RH以内。

4.3.2 在测试过程中，应持续监测湿度并将结果记录在试验报告中（见表A.1）。测量位置应该靠近空气温度的测量位置并遵循相同位置标准，使用相对湿度计进行测量。

4.4 日照强度

4.4.1 用于阳光模拟的灯光系统应满足整体日照区域不小于2m*5m，高度不少于1米的可调节范围，日照强度在600 W/m²至1200W/m²可调，控制精度在±5%以内。

4.4.2 在日照范围内，基准面（25cm*25cm）上的强度非均匀度不大于±7.5%，为此每盏灯应可独立控制与调节，以便于局部强度补偿。

4.4.3 应采用光谱分布特性与全球辐射太阳光谱接近的阳光模拟装置。如果采用了非全光谱的阳光模拟装置，应在风洞信息表中（见表B.1）记录日照光源的类型和光谱。

4.5 车速

车速可通过底盘测功机进行控制，范围应为0 km/h至200 km/h，速度变化控制在±1 km/h以内。

4.6 风速

4.6.1  风速范围应为0 km/h至160 km/h，风速变化控制在±1 km/h以内。

4.6.2   风洞应设置怠速关闭门，通常位于风洞喷口区域，用于模拟车辆怠速或熄火停车时风速为0的工况。

4.6.3 风速测量位置应在风洞的收缩段，通过测量不同截面处的压力计算得到。风速应匹配底盘测功机转速（车速）。

4.7 边界层

风洞应配置边界层去除装置。该信息应记录在风洞信息表中（见表B.1）。

5 试验准备

5.1 试验车辆

5.1.1 车辆状态

5.1.1.1确认车辆状态达到设计要求，并记录车辆基本信息在车辆信息表（见表C.1）中，包括整车、发动机、变速箱、冷却系统等相关信息。

5.1.1.2车辆若为新下线状态，应按照GB/T 12534进行磨合，磨合里程至少为3000 km。特殊情况下，可以选择里程数超过1000 km的车辆。车辆若非新下线状态，需要检查车辆保养记录，最后一次保养后的行驶里程如超过5000 km需要更换冷却液、发动机机油、变速箱机油，其它零部件和油液更换应按照车辆使用说明书规定进行。

5.1.1.3车辆应安装前牌照或安装一个与前牌照尺寸相等的盖板。

5.1.1.4车辆轮胎冷充气压力应符合车辆使用说明书的规定，误差不超过10 kPa。

5.1.1.5试验辅料包括发动机冷却液、发动机润滑油、变速器润滑油及驱动桥润滑油，必须满足发动机、变速箱等设计要求，并按照车辆使用说明书进行加注。

5.1.1.6试验车辆应按车辆额定总质量（GVMR）进行加载，加载后需要测量前后轮轮眉离地高度并记录在车辆信息表（见表C.1）中。

5.1.1.8试验前应按车辆使用说明书要求对车辆进行技术检查和保养，确定冷却系统的控制标定程序为最新状态。

5.1.1.9所有电气系统由车辆内部电源提供。试验时，驾驶员可以手动开启的用电系统全部打开，包括全部车灯（大灯开启远光模式）、多媒体、座椅通风等。

5.1.2 车辆空调控制设定

试验前应对空调性能进行检查。

试验时应选择外循环，温度调节开关置于最大冷却模式，风量调节开关置于最大位置。对自动空调应将温度设置为最低。

5.2 试验仪器

试验仪器包括热电偶 、压力传感器、日光强度传感器、转速表或测速仪、多通道数据记录仪及显示仪等，仪器精度应满足表1要求。

表1 试验仪器

| 序号 | 名称 | 精密度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 热电偶 | ≤±1.5℃ |
| 2 | 压力传感器 | ≤±2% |
| 3 | 日光强度传感器 | ±25W/m2 |
| 4 | 转速表 | ≤±1% |
| 5 | 多通道数据采集器 | ≤±1% |
| 注：试验应使用标准中规定的仪器，不应使用车辆上的同类仪表代替。 |  |  |

5.3 传感器安装

根据车辆结构、原理，按照表D.1的规定选择测量点并安装传感器。

5.4 试验车辆安装

将车辆平稳驶上底盘测功机，水平放置车辆轮胎于转毂上并对中，轮胎轴线应与转毂轴线平行，安全固定车辆。

6 测试流程及试验工况

6.1 升温阶段

调节风洞内的热环境至试验工况规定值，包括空气温度和空气湿度，待温度、湿度稳定后再开启日照。试验工况见表2。

6.2 预处理阶段

6.2.1 将底盘测功机设置为道路模拟模式，选用与试验车辆GVMR状态对应的阻力，加载方式见GB/T 18352.6-2016.

6.2.2试验人员进入车内并驾驶车辆，同时开始记录各测量点数据。

6.2.3 每个试验工况开始前以最高档100km/h的车速行驶10min。

6.3 试验阶段

6.3.1 试验阶段开始后，首先将底盘测功机负载调整到工况要求的爬坡度，同时驾驶员将档位和车速由预处理阶段的最高档100km/h调整到工况要求的档位和车速。

6.3.2  试验工况

表2试验工况代表的是全国范围内，对汽车动力总成冷却性能要求最高的几条道路及对应气候环境。各单位在使用过程中可根据自身情况进行选取。

表2 试验工况

| 序号 | 工况名称 | 空气 温度 (ºC) | 空气 湿度 (%RH) | 日照 强度 (w/m²) | 车速(km/h) | 爬坡度(%) | 行驶 时间 (min) | 行驶 距离 (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速行驶 | 42 | 40 | 1000 | 140[1] | 0 | 30 | -- |
| 2 | 高速爬坡一 | 42 | 10[2] | 1000 | 130 | 2.0 | -- | 18 |
| 3 | 高速爬坡二 | 42 | 10[2] | 1000 | 100 | 3.3 | -- | 19 |
| 4 | 高原爬坡[3] | 28 | 30 | 1200 | 60 | 4.9 | -- | 19.1 |
| 5 | 低速爬坡一 | 42 | 40 | 1000 | 42 | 8.1 | -- | 8.2 |
| 6 | 低速爬坡二 | 42 | 40 | 1000 | 40 | 6.3 | -- | 14.5 |
| 7 | 城市堵车一 | 42 | 40 | 1000 | 见表E.1 | 0 | 15 | -- |
| 8 | 城市堵车二 | 42 | 40 | 1000 | 见表E.2 | 0 | 18 | -- |

备注：

[1] 在目前国内高速公路最高限速120km/h的前提下，高速行驶工况车速暂定为140km/h；如国内高速公路最高限速出现变化，各单位可根据实际情况调整该车速定义。

[2] 高速爬坡工况相对湿度10%是根据道路实际测试数据及气象统计数据给出的建议值，如环境风洞在实际使用中实现存在困难，可提高相对湿度的设定值。但需考虑相对湿度提高后空调热负荷增加对动力总成冷却性能的影响。

[3] 高原爬坡工况气压在0.5~0.6atm之间。目前环境风洞通常不能模拟气压的变化，因此试验时需注意气压降低对冷却系统性能的影响，并根据实际情况对结果进行修正。

6.3.3  变速器档位选取

6.3.3.1 对于搭载手动变速器的车辆，以及搭载具备手动模式自动变速器的车辆，应选择最可能满足车速要求的档位，在此基础上：

——如果有两个档位均可能满足车速要求，则选择一般驾驶员更可能选择的档位；

——如果这两个档位驾驶员选择的可能性相当，则在满足表3发动机转速要求的前提下，选择性能更恶劣的档位。

表3 最大发动机转速

| 发动机最大功率及扭矩 | 发动机转速要求 |
| --- | --- |
| <100kW且<200N.m | <4500rpm |
| ≥100kW或≥200N.m 且≤150kW且≤250N.m | <4000rpm |
| >150kW或>250N.m | <3500rpm |

6.3.3.2 对于搭载自动变速器的车辆：

档位由变速器自动决定，但如果出现档位搜寻(即1km行驶路程中出现4次以上变档)，则手动将其锁定在较低档位。

6.3.4 车速设置

如果测试车辆最高车速小于175km/h，则可将高速行驶工况的车速设置为最高车速乘以0.8。

如果通过调整变速器档位仍不能满足工况中对于车速的要求，则允许车速降低至能够达到的稳定车速。

其中，对于搭载自动变速器的车辆，可以将车速上下调整10km/h以获得一个稳定的测试条件。

6.4 放置阶段

每个试验工况完成后，应立即停车熄火，待冷却风扇停止运行且各测温点温度开始下降，或者熄火后10分钟试验终止。

7 记录

记录环境风洞的相关信息（见表B.1)；

记录试验车辆的相关信息（见表C.1）。

8 报告

试验报告应由试验负责人编写。

试验报告的内容见表A.1。

附录A

（规范性附录）

试验报告样本

表A.1  试验报告样本

| 试验名称 |  |
| --- | --- |
| 试验对象 |  |
| 试验时间 |  |
| 试验人员 |  |
| 试验报告编制人员 |  |
| 试验报告校核人员 |  |
| 试验报告审核人员 |  |
| 试验目的 |  |
| 试验仪器、设备 | 汽车环境风洞： 测试仪器： 数据采集系统： |
| 试验地点 |  |
| 试验环境 | 空气温度（℃）： 空气湿度（%RH）： 日照强度（W/m²）： |
| 数据记录频率 | 1秒 |
| 试验标准 |  |
| 试验内容 |  |
| 试验结果 1、风险点汇总 工况 测点; 工况1; 工况2; 工况3; 工况4; ……; 限值. 测点1. 测点2. ……. 2、测点时间历程曲线图汇总 |
| 结果分析 |  |
| 报告附件 附件1：风洞信息表（见表B.1），包括空风洞照片及试验车辆安装在风洞中的实际照片 附件2：车辆信息表（见表C.1） |  |

附录B

（规范性附录）

风洞信息表

表B.1  风洞信息表

| 风洞名称 |  | 所属公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 |  | 启用时间 |  |
| 基本参数 |  |  |  |
| 喷口面积（m2） |  | 风速范围（km/h） |  |
| 温度范围（℃） |  | 温度均匀性 |  |
| 湿度范围（%RH） |  | 湿度均匀性 |  |
| 光源类型 |  | 光源光谱 |  |
| 是否使用侧边光源 |  | 侧边光源位置 |  |
| 日照强度范围（W/m²） |  | 大气压力(bar) |  |
| 是否使用地面辐射装置 |  | 是否使用边界层去除装置 |  |
| 底盘测功机参数 |  |  |  |
| 驱动形式 |  | 驱动力范围（N） |  |
| 速度范围（km/h） |  | 转毂直径（m） |  |

附录C

（规范性附录）

车辆信息表

表C.1  车辆信息表

| 整车 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样车名称 |  |  | 样车阶段 |  |
| 生产厂家 |  |  | 生产日期 |  |
| VIN码 |  |  | 车辆额定总质量（kg） |  |
| 样车颜色(内/外) |  |  | 车辆长×宽×高(mm) |  |
| 驾驶形式 |  |  | 门的数量 |  |
| 玻璃类型 |  |  | 玻璃贴膜 |  |
| 滑行阻力系数a/b/c |  |  |  |  |
| 转向形式 |  |  |  |  |
| 驱动形式 |  |  |  |  |
| 车身形式 |  |  |  |  |
| 悬架形式 |  |  |  |  |
| 制动形式 |  |  |  |  |
| 座位数 |  |  |  |  |
| 空调系统总成 |  |  |  |  |
| 试验前已行驶里程 （km） |  |  |  |  |
| 车辆加载后前后轮轮眉离地高度（m） |  | LF: RF: RL: RR: |  |  |
| 发动机 |  |  |  |  |
| 发动机型号（是否带增压） |  |  |  |  |
| 发动机排量（L） |  |  |  |  |
| 机油型号 |  |  |  |  |
| 冷却液型号/用量（L） |  |  |  |  |
| 缸数 |  |  |  |  |
| 气门数 |  |  |  |  |
| 额定功率（kW） |  |  |  |  |
| 最大扭矩（N·m） |  |  |  |  |
| 发动机生产厂家 |  |  |  |  |
| 变速箱 |  |  |  |  |
| 变速箱型号 |  |  |  |  |
| 变速箱油型号/用量 （L） |  |  |  |  |
| 变速箱类型 |  |  |  |  |
| 冷却系统 |  |  |  |  |
| 节温器 | 生产厂家 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  |  |
|  | 初开、全开温度 （℃） |  |  |  |
| 散热器 | 生产厂家 |  |  |  |
|  | 结构型式及尺寸 （mm） |  |  |  |
|  | 换热量（kW） |  |  |  |
| 冷凝器 | 生产厂家 |  |  |  |
|  | 结构型式及尺寸（mm） |  |  |  |
|  | 换热量（kW） |  |  |  |
| 中冷器 | 生产厂家 |  |  |  |
|  | 结构型式及尺寸（mm） |  |  |  |
|  | 换热量 （kW） |  |  |  |
| 油冷器 | 生产厂家 |  |  |  |
|  | 结构型式及尺寸（mm） |  |  |  |
|  | 换热量（kW） |  |  |  |
| 冷却风扇 | 生产厂家 |  |  |  |
|  | 风量（m³/h） |  |  |  |
|  | 功率 （W） |  |  |  |

附录D

（规范性附录）

测点布置列表

表D.1  测点布置列表

| 序号 | 参数 | 传感器安装位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 见4.2规定 | 必测 |
| 2 | 环境相对湿度 | 见4.3规定 | 必测 |
| 3 | 日照强度 | 见4.4.1规定 | 必测 |
| 4 | 主油道机油温度 | 机油标尺末端处 | 必测 |
| 5 | 油底壳机油温度a | 油底壳放油螺栓处 | 必测 |
| 6 | 发动机出水温度 | 发动机出水管的进水口中心处 | 必测 |
| 7 | 发动机进水温度 | 发动机进水管的进水口中心处 | 必测 |
| 8 | 散热器冷却液流量 | / | 选测 |
| 9 | 变速器润滑油温度 | 变速器进油管中心处b | 必测 |
| 10 | 驱动桥润滑油温度 | 驱动桥油底壳内c | 必测 |
| 11 | 助力转向润滑油温度 | 位于助力转向润滑油储油罐内d | 必测 |
| 12 | 发动机舱空气温度 | 发动机前、后、左、右、上、下的中间位置及发动机舱温度最高处（一般在排气歧管位置） | 选测 |
| 13 | 格栅处进气口空气温度 | 位于管道中心 | 必测 |
| 14 | 空滤器入口空气温度 |  | 必测 |
| 15 | 空滤器出口空气温度 |  | 必测 |
| 16 | 增压器出口空气温度 |  | 必测 |
| 17 | 中冷器进口空气温度 |  | 必测 |
| 18 | 中冷器出口空气温度 |  | 必测 |
| 19 | 节气门前进气温度 |  | 必测 |
| 20 | 冷凝器进风温度 | 最少9点，位于冷凝器前面平均分配、正对进风方向 | 必测 |
| 21 | 中冷器进风温度 | 最少3点，位于中冷器前面平均分配、正对进风方向（风冷式） | 必测 |
| 22 | 发动机散热器进风温度 | 最少9点，位于散热器前面平均分配、正对进风方向 | 必测 |
| 23 | 发动机散热器出风温度 | 最少9点，与散热器进风温度测点对应 | 必测 |
| 24 | 发动机排气温度（歧管） | / | 选测 |
| 25 | 发动机排气温度（尾管） | / | 选测 |
| 26 | 外循环空调进风温度 | 见QC/T 658-2009规定 | 监测 |
| 27 | 内循环空调进风温度 |  | 监测 |
| 28 | 左侧仪表盘出气口温度 |  | 监测 |
| 30 | 左中仪表盘出气口温度 |  | 监测 |
| 31 | 右中仪表盘出气口温度 |  | 监测 |
| 32 | 右侧仪表盘出气口温度 |  | 监测 |
| 33 | 左前方呼吸平面温度 |  | 监测 |
| 34 | 右前方呼吸平面温度 |  | 监测 |
| 35 | 左后方呼吸平面温度 |  | 监测 |
| 36 | 右后方呼吸平面温度 |  | 监测 |
| 37 | 压缩机排气压力 | 压缩机高压端加注口处 | 必测 |
| 38 | 压缩机吸气压力 | 压缩机低压端加注口处 | 必测 |
| 39 | 压缩机离合器电压 | / | 必测 |
| 40 | 发动机风扇电压 | / | 必测 |
| 41 | 鼓风机电压 | / | 必测 |
| 42 | 鼓风机电流 | / | 必测 |
| 43 | 发动机转速 | / | 必测 |
| 44 | 发动机冷却风扇转速 | / | 必测 |
| a 取主油道机油温度和油底壳机油温度中温度高者作为发动机机油温度。 b 有单独分动器的应在分动器内安装温度传感器，以变速器润滑油温度和分动器润滑油温度高者作为变速器润滑油温度。 c 根据总成结构、原理尽可能将传感器置于其温度最高处，试验时温度传感器应完全浸入润滑油中，在不碰到旋转部件的前提下远离壳体30mm以上。 d 只针对液压助力的转向系统。 |  |  |  |

附录E

（规范性附录）

城市堵车工况车速设置

城市堵车一（长沙市区）示意图和速度见图E.1和表E.1。

图E.1 城市堵车工况一（长沙市区）车速示意图

表E.1  城市堵车工况一（长沙市区）车速表

城市堵车二（重庆市区）示意图和速度见图E.2和表E.2。

图E.2城市堵车工况二（重庆市区）车速示意图

表E.2  城市堵车工况二（重庆市区）车速表